ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
στον  αρχαιολογικό χώρο της Βιβλιοθήκης Αδριανού 

Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός αφορά στην κατασκευή νέας συμπληρωματικής περίφραξης στον αρχαιολογικό χώρο της Βιβλιοθήκης Αδριανού, επί των οδών Δεξίππου, Πανός και Αδριανού. 

Η κατασκευή της συμπληρωματικής περίφραξης προέκυψε από την ανάγκη οριοθέτησης και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, μετά την κατεδάφιση του περιμετρικού σαθρού μανδροτοίχου (λιθοδομή ύψους 2,20-2,40μ.) των  εργαστηρίων και αποθηκών της Γ΄ΕΠΚΑ στις παραπάνω οδούς. Η εργασία αυτή θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του πρόχειρου μειοδοτικόύ διαγωνισμού καθαιρέσεων των προσκτισμάτων της Γ΄ ΕΠΚΑ (αρ. πρωτ. Προκήρυξης Α΄ΕΠΚΑ7712/23-7-2008), που εντάσσεται στο Υποέργο 3 του έργου «Συνολική ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Βιβλιοθήκης Αδριανού» 

                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η νέα περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου, ιδίας μορφής με την υφιστάμενη, συνολικού μήκους 65μ. αποτελείται από ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκου 35 μ. επί της οδού Δεξίππου και ένα ελαφρώς καμπύλο με ανάπτυγμα μήκους 28 μ., στο πλάτωμα που δημιουργείται στη συμβολή των οδών Δεξίππου, Αδριανού και Πανός.

Η περίφραξη θα αποτελείται από σιδηρό κιγκλίδωμα, που θα τοποθετηθεί επί κτιστού από αργολιθοδομή στηθαίου πλάτους 0,50μ. και ύψους από 0,50-0,70μ., ανάλογα με την υψομετρική διαφορά των οδών, το οποίο θα φέρει μαρμάρινη επίστεψη. 

Το στηθαίο θα διαμορφωθεί  μετά την κατεδάφιση του υπάρχοντος μανδροτοίχου μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου (εκτός πιθανόν των τμημάτων του μανδροτοίχου που σώζονται σε καλή κατάσταση έως το ύψος των 0,50μ., χωρίς ρωγμές, ασυνέχειες  και αποσαθρώσεις των συνδετικών κονιαμάτων). Η κατασκευή του στηθαίου θα γίνει με το υλικό (πέτρες) που θα προέλθει από την κατεδάφιση του μανδροτοίχου, αφού προηγηθεί η στερέωση και συντήρηση του θεμελίου του με συμπληρώσεις, σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος στη βάση κ.λ.π. Η τελική αποκατάσταση του στηθαίου θα γίνει με βαθύ αρμολόγημα των λίθων μέσα- έξω, όπως στις υφιστάμενες   περιφράξεις  του αρχαιολογικού χώρου.

Το στηθαίο θα επιστέφεται με πλάκες μαρμάρου (σαμάρι) πλάτους 0,60 μ., ελεύθερου μήκους  και πάχους 0,08μ., οι οποίες μπορεί να είναι είτε α) μονοκόμματες (χωρίς αρμό κατά το πλάτος) με ελαφρά κλίση για την απορροή των ομβρίων δηλ. με απολαύξευση της άνω επιφανείας εκατέρωθεν του κατά μήκος της πλάκας άξονα, είτε β) με δύο σε επαφή κατά το πλάτος τους πλάκες  που θα έχουν διαμορφωμένες με κλίση (φάλτσο ) τις επιφάνειες επαφής, ώστε κατά την ένωσή τους να δημιουργείται στον αρμό η επιθυμητή κλίση για την απορροή των ομβρίων. 

Στη γωνία του ευθυγράμμου και καμπύλου τμήματος της περίφραξης, επί της οδού Δεξίππου, θα κατασκευαστεί πεσσός από γωνιολίθους με επίκρανο, διαστ. 0,60Χ0,60μ. και ύψους 2,30μ., ιδίας μορφής με τους πεσσούς της υπάρχουσας περίφραξης. Επίσης στη θέση συνάντησης του καμπύλου τμήματος  με το παλαιό τμήμα της περίφραξης επί της οδού Aδριανού, θα συμπληρωθεί καθ’ ύψος ο υφιστάμενος πεσσός. (βλ. σχ.   ).

Το σιδηρό κιγκλίδωμα ύψους 1,60μ. θα είναι ιδίου σχεδίου με του υπολοίπου αρχαιολογικού χώρου και ανά 3,00μ. θα στηρίζεται σε χυτοσιδηρές μαντεμένιες κολώνες ύψους 1,80μ. , οι οποίες θα κατασκευαστούν με καλούπι που θα ληφθεί από τις υφιστάμενες. Οι κολώνες πακτώνονται με ειδικά διαμορφωμένη προέκταση, μήκους 0,30-0,35μ. στη λιθοδομή του στηθαίου (συνολικά θα κατασκευαστούν  25 κολώνες). (βλ. σχ.   )

Το κιγλίδωμα αποτελείται από κατακόρυφες ράβδους κυκλικής διατομής Φ20, ύψους 1,50μ. που καταλήγουν στο άνω άκρο σε λόγχες κωνικής μορφής. Οι ράβδοι διέρχονται διά κυκλικών οπών (Φ=22mm) που θα  διανοιχθούν ανά αξονική απόσταση 14,5 εκ.,  στις τέσσερις οριζόντιες λάμες, διατομής 50x15 mm, οι οποίες είναι τοποθετημένες ανά δύο  παράλληλες και σε αξονική απόσταση 14,0 εκ. (ελεύθερο άνοιγμα 12,5 εκ.) στο πάνω και κάτω μέρος των ράβδων, με ενδιάμεση απόσταση 0,90μ. (για  κάναβο  3,0μ. απαιτούνται 19 σιδηρές ράβδοι Φ20). 

Μέσα στα τετράγωνα πλαίσια που δημιουργούνται μεταξύ των οριζοντίων λαμών και των κατακόρυφων ράβδων, συγκολλούνται με ηλεκτροσυγκόλληση στο πάνω μέρος κύκλοι εξωτερικής διαμέτρου d=12,0 εκ. από λάμα 20x 8 mm και στο κάτω xi από λάμα 20x8 mm. (βλ. σχ.   )
Το κιγκλίδωμα εκτός της στήριξής του στις χυτοσιδηρές κολώνες ενισχύεται εσωτερικά με αντηρίδες ( 2 αντηρίδες ανά 3,00μ.) κυκλικής διατομής Φ22 μήκους περίπου 2,40μ., που θα στηριχθούν στην εσωτερική πλευρά του στηθαίου.
Όπου κατά το μήκος της περίφραξης, λόγω των κλίσεων του πεζοδρομίου, προκύψει  ανάγκη βαθμιδωτής διαμόρφωσης στο στηθαίο, η υψομετρική διαφορά των κιγκλιδωμάτων της πάνω και κάτω βαθμίδας θα  γίνει με ειδική κατασκευή. Συγκεκριμένα το κιγκλίδωμα της πάνω βαθμίδας θα συνεχιστεί στην ίδια στάθμη μέχρι απόσταση 0,80-1,0μ. πέραν της κολώνας και η υψομετρική διαφορά με το κιγκλίδωμα της κάτω βαθμίδας θα συμπληρωθεί με την προσθήκη  κατακόρυφων ράβδων, στις οποίες θα συνεχίζεται το σχέδιο στο άνω μέρος  και θα είναι  ψηλότερες. των υπολοίπων, όσο το ύψος της βαθμίδας του στηθαίου. (βλ. σχ     )

Οι χυτοσιδηρές μαντεμένιες κολώνες θα τριφτούν στις ενώσεις του καλουπιού μέχρι τη λείανσή τους, όπως και το κιγκλίδωμα, που θα στοκαριστεί με σιδηρόστοκο, θα περαστούν δύο χέρια με αντισκωριακό (μίνιο) και θα βαφούν τρία χέρια με ρεπουλίνη χρώματος πράσινου κυπαρισί.

Τέλος η πόρτα της εργοταξιακής εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο στην οδό Δεξίππου (πλάτους 4,50μ.), λόγω των φθορών από την οξείδωση των σιδηρών στοιχείων της, θα αντικατασταθεί με νέα τρίφυλλη ή τετράφυλλη θύρα, παρομοίου σχεδίου με την περίφραξη,  που αναδιπλούμενη θα ανοίγει  σε όλο της το πλάτος .

Συνημ. ׃ 4 σχέδια 

Αθήνα 15-9-2008
                                

                                                                            Η υπεύθυνη του έργου 

                                                                               Τιγγινάγκα Γιάννα

  




              Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών

                                                         Μνημείων Ρωμαϊκής Περιόδου της ΔΑΑΜ   

PAGE  
1

