ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:	…………

Διεύθυνση:	…………

Τηλέφωνο:	…………		Ημερομηνία:	…………

Fax:	…………

Email:	…………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ερεχθείου 59 , ΤΚ: 117 42 - Αθήνα

Πράξη Υποέργου 2 – Προμήθεια Ναυδέτων ΕΕΑΧ της Πράξης «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ΣΑΕ 2019ΕΠ00610031.

Διακήρυξη αριθ.		7/2025

Σύμφωνα με την παραπάνω Διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΝΑΥΔΕΤΑ

| A\A | Υλικό | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Ν1. | Ναύδετο – Επιπλέουσα κατασκευή (Mooring buoy) | ΝΑΙ |  |  |
| Ν2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Ν3 | Αριθμός μονάδων εφτά (7) | ΝΑΙ |  |  |
| Ν4 | Διάμετρος τουλάχιστον 900 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν5 | Ύψος τουλάχιστον 1800 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν6 | Όγκος τουλάχιστον 350 λτ | ΝΑΙ |  |  |
| Ν7 | Διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) κρίκο για τη πρόσδεση σχοινιού πλοίου, τουλάχιστον ένα (1) εξάρτημα στο κάτω μέρος για σύνδεση με το σύστημα αγκύρωσης του ναυδέτου στο πυθμένα | ΝΑΙ |  |  |
| Ν8 | Αντοχή στην υδροστατική πίεση έως και σε πέντε (5) μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| Ν9 | Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό κατάλληλο και φιλικό στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. πολυαιθυλένιο LLDPE, HDPE) | ΝΑΙ |  |  |
| Ν10 | Ορατός όγκος και απόχρωση που να εξασφαλίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα | ΝΑΙ |  |  |
| Ν11 | Πρόβλεψη για φωτιστικό εξοπλισμό που ενσωματώνεται στο ναύδετο κατάλληλος για θαλάσσια περιοχή με εύρος φωτισμού 2NM | ΝΑΙ |  |  |
| Ν12 | Κατάλληλη απόχρωση ή βαφή για τη συγκεκριμένη χρήση που δεν μεταφέρεται εύκολα σε σκάφη σε περίπτωση επαφής | ΝΑΙ |  |  |
| Ν13 | Πρόβλεψη για προειδοποιητική πινακίδα Αναθέτουσας Αρχής και στοιχεία έργου | ΝΑΙ |  |  |
| Ν14 | Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από βεβαίωση (κατασκευαστή ή προμηθευτή) ότι αντιστοιχούν στις προδιαγραφές της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |

| A\A | Υλικό | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Ν15 | Αυτόνομος ναυτιλιακός φανός | ΝΑΙ |  |  |
| Ν16 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Ν17 | Αριθμός μονάδων εφτά (7) | ΝΑΙ |  |  |
| Ν18 | Βάση (ιστός) προσάρτηση σε προτεινόμενο Ναύδετο | ΝΑΙ |  |  |
| Ν19 | Ο ιστός της σημαδούρας μαζί με τον φανό εξέχει 1,5-2μ από την επιφάνεια της θάλασσας | ΝΑΙ |  |  |
| Ν20 | Επιλογή διακριτού χρώματος σήμανσης (κίτρινο, πράσινο, κόκκινο) | ΝΑΙ |  |  |
| Ν21 | Λαμπτήρας διακριτού χρώματος επιλογής (κίτρινο, λευκό, πράσινο, κόκκινο) με δυνατότητα ρύθμισης αναλαμπών και στα 256 χαρακτηριστικά αυτών που καθορίζει ο IALA από τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Ν22 | Βεβαίωση φαρικού υλικού του Διεθνούς ναυτιλιακού Συστήματος “IALA” | ΝΑΙ |  |  |
| Ν23 | Ανακλαστική πινακίδα στον ιστό τουλάχιστον 40x20 εκ χρώματος λευκού αντανακλαστικού φωτός, με ευκρινή γράμματα υψηλής αντοχής (παρόμοια με της οδικής σήμανσης), σε γλώσσες ελληνικά - αγγλικά που θα αναγράφει: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ» ή θα φέρει αντίστοιχο σήμα, «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και θα φέρει τα λογότυπα του έργου και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν24 | Φωτοβολία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας Φάρων ΠΝ | ΝΑΙ |  |  |
| Ν25 | Σύστημα αγκύρωσης ναυδέτων τύπου “Manta RAY” ή αντίστοιχο ισοδύναμο αντοχής τουλάχιστον 5 τόνων | ΝΑΙ |  |  |
| Ν26 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ή τρόπος ιδιοκατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Ν27 | Αριθμός μονάδων επτά (7) | ΝΑΙ |  |  |
| Ν28 | Δυνατότητα αντικατάστασης συστήματος τύπου manta ray με συμπαγή τεχνητό ογκόλιθο (ενδεικτικών διαστάσεων 1,5 Χ 1,5 Χ 1,0μ.), βάρους τουλάχιστον 4,5 τόνων (εκτός νερού), κατασκευασμένο από σκυρόδεμα C20/25, με ενσωματωμένους/ πακτωμένους δύο (2) κρίκους πρόσδεσης γαλβανισμένους εν θερμώ, κατασκευασμένους από χάλυβα, πάχους Φ 26mm, εξαιρετικής αντοχής, εφόσον το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή | ΝΑΙ |  |  |
| Ν29 | Περιλαμβάνει υποβρύχια σημαδούρα άνωσης τουλάχιστον 55 κιλών | ΝΑΙ |  |  |
| Ν30 | Περιλαμβάνει έξι (6) ναυτικά κλειδιά σύνδεσης τύπου Ω, γαλβανισμένα εν θερμώ, κατασκευασμένα από χάλυβα, με πείρο διαμέτρου Φ 26χιλ. Όλα τα κλειδιά θα ασφαλιστούν με μπρούτζινο σύρμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν31 | Περιλαμβάνει δύο (2) περιστρεφόμενες αρθρώσεις (στριφτάρι) βαρέως τύπου «Μάτι-Μάτι» και γαλβανισμένες εν θερμώ, κατασκευασμένες από χάλυβα, πάχους Φ 26mm, εξαιρετικής αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν32 | Περιλαμβάνει αλυσίδα μήκους δεκατρία (13) μ., κατασκευασμένη από χάλυβα DIN 764, διαμέτρου Φ 26 χιλ, καλιμπραρισμένη, εξαιρετικής αντοχής και δοκιμασμένη σε φορτίο τουλάχιστον 13.000 κιλών ή ανώτερο/καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| Ν33 | Περιλαμβάνει σχοινί αγκυροβολίου δωδεκάκλωνο, βυθιζόμενο, διπλής στρέψης, διαμέτρου Φ26 χιλ ορίου θραύσεως τουλάχιστον 16.000 κιλών, ιδιαίτερα ανθεκτικού στον ήλιο και στο υδάτινο περιβάλλον | ΝΑΙ |  |  |
| Ν34 | Περιλαμβάνει 2 ροδάντζες Φ26χιλ., μεταλλικές γαλβανισμένες εν θερμώ, με μεγάλη αντοχή στη πίεση και στο θαλάσσιο υδάτινο περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή «γάσας» στο σχοινί. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν35 | Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση (κατασκευαστή ή προμηθευτή) ότι αντιστοιχούν στις προδιαγραφές της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ

| Α/Α | Υλικό | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Επιπλέουσα κατασκευή (Mooring buoy), διάμετρος τουλάχιστον 900 χιλ, Όγκος τουλάχιστον 350 λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων τέσσερα (4) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέουσα κατασκευή (Mooring buoy), διάμετρος τουλάχιστον 1.000 χιλ, Όγκος τουλάχιστον 500 λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων επτά (7) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) εξάρτημα στο κάτω μέρος για σύνδεση με το σύστημα αγκύρωσης του φωτοσημαντήρα στον πυθμένα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή στην υδροστατική πίεση έως και σε πέντε (5) μέτρα βάθος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό κατάλληλο και φιλικό στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. πολυαιθυλένιο LLDPE, HDPE) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ορατός όγκος και απόχρωση που να εξασφαλίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με τις οδηγίες Υπηρεσίας Φάρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόβλεψη για φωτιστικό εξοπλισμό που ενσωματώνεται στον φωτοσημαντήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες Υπηρεσίας Φάρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλη απόχρωση ή βαφή για τη συγκεκριμένη χρήση που δεν μεταφέρεται εύκολα σε σκάφη σε περίπτωση επαφής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνουν αυτόνομο ναυτιλιακό φανό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ναυτιλιακού φανού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ιστός της σημαδούρας μαζί με τον φανό εξέχει 1.5-2Μ από την επιφάνεια της θάλασσας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λαμπτήρας σύμφωνα με τις οδηγίες Υπηρεσίας Φάρων και τις προδιαγραφές IALA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτοβολία σύμφωνα με τις οδηγίες Υπηρεσίας Φάρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βεβαίωση φαρικού υλικού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συστήματος IALA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανακλαστική πινακίδα στον ιστό τουλάχιστον 40x20 εκ χρώματος λευκού αντανακλαστικού φωτός, με ευκρινή γράμματα υψηλής αντοχής που θα αναγράφει στα ελληνικά και στα αγγλικά: «ΟΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΕΝΑΛΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΥΠΠΟ/ΕΕΑ» | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίσημα σύμφωνα με τις οδηγίες Υπηρεσίας Φάρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είναι κατάλληλα και καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην μελέτη εφαρμογής (υπεύθυνη δήλωση οικονομικού φορέα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα αγκύρωσης από συμπαγή τεχνητό ογκόλιθο (ενδεικτικών διαστάσεων 1,0μ Χ 1,0μ Χ 0,5μ), βάρους τουλάχιστον 1.000 κιλά (εκτός νερού), κατασκευασμένου από σκυρόδεμα C20/25, με ενσωματωμένους δύο (2) κρίκους/ βραχίονες πρόσδεσης γαλβανισμένους εν θερμώ, κατασκευασμένους από χάλυβα, πάχους Φ 26χιλ, εξαιρετικής αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ή τρόπος ιδιοκατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων έντεκα (11) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνει πέντε (5) ναυτικά κλειδιά σύνδεσης τύπου Ω, γαλβανισμένα εν θερμώ, κατασκευασμένα από χάλυβα, με πείρο διαμέτρου Φ 26 χιλ. Όλα τα ναυτικά κλειδιά θα ασφαλιστούν με μπρούτζινο σύρμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνει δύο (2) περιστρεφόμενες αρθρώσεις (στριφτάρι) βαρέως τύπου «Μάτι-Μάτι» και γαλβανισμένες εν θερμώ, κατασκευασμένες από χάλυβα, πάχους Φ 26χιλ, εξαιρετικής αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνει αλυσίδα μήκους έως δέκα (10)μ, γαλβανισμένη εν θερμώ, κατασκευασμένη από χάλυβα DIN 764, διαμέτρου Φ 26χιλ, καλιμπραρισμένη, εξαιρετικής αντοχής και δοκιμασμένη σε φορτίο τουλάχιστον 13.000 κιλών) ή ανώτερο/καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνει σχοινί αγκυροβολίου δωδεκάκλωνο, βυθιζόμενο, διπλής στρέψης, διαμέτρου Φ20χιλ, ορίου θραύσεως τουλάχιστον 9650 κιλών, ιδιαίτερα ανθεκτικού στον ήλιο και στο υδάτινο περιβάλλον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνει δύο (2) ροδάντζες Φ20 χιλ., μεταλλικές γαλβανισμένες εν θερμώ, με μεγάλη αντοχή στη πίεση και στο θαλάσσιο υδάτινο περιβάλλον Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή «γάσας» στο σχοινί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση (κατασκευαστή ή προμηθευτή) ότι αντιστοιχούν στις προδιαγραφές της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

| A\A | Είδος | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Ε-1 | Εγκατάσταση, δοκιμή και επίδειξη καλής λειτουργείας ναυδέτων, φωτοσήμανσης και συστημάτων αγκύρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ε-2 | Κάθε αγκύριο “Manta Ray” θα εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε βάθος τουλάχιστον 1-2 μέτρα ή εναλλακτικά μετά από οδηγίες της αναθέτουσας αρχής Κάθε συμπαγής τεχνητός ογκόλιθος θα αποτεθεί με ασφάλεια στον πυθμένα | ΝΑΙ |  |  |
| Ε-3 | Εγκατάσταση ναυδέτων και φωτοσημαντήρων οριοθέτησης στις ακόλουθες (προτεινόμενες από τη μελέτη) περιοχές, συντεταγμένες και βάθος: ΕΕΑΧ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Θέση Ναυδέτου Ν1 Χ: 494540.91 Υ: 4336327.27, βάθος: -18μ Θέση Ναυδέτου Ν2 Χ: 494583.19 Υ: 4336276.59, βάθος: -18μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΑ Χ: 494501.99, Υ: 4336526.41, βάθος: -10μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΒ Χ: 494271.33, Υ: 4336447.15, βάθος: -50μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΓ Χ: 494516.63, Υ: 4335894.15, βάθος: -50μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΔ Χ: 494723.18, Υ: 4335967.39, βάθος: -50μ ΕΕΑΧ ΚΙΚΥΝΘΟΥ Θέση Ναυδέτου Ν2 Χ: 404812.87 Υ: 4336819.80, βάθος:-20μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΒ Χ: 404707.44, Υ: 4336553.43, βάθος -25μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΔ Χ: 404882.44, Υ: 4336900.00, βάθος -20μ ΕΕΑΧ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ Θέση Ναυδέτου Ν1 Χ: 410240.11 Υ: 4330290.92, βάθος -23μ Θέση Ναυδέτου Ν2 Χ: 410348.77 Υ: 4330255.22, βάθος -15μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΜ Χ: 410347.30, Υ: 4330338.77, βάθος -60μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΛ Χ:409982.86, Υ: 4330107.96, βάθος -70μ ΕΕΑΧ ΓΛΑΡΟΥ Θέση Ναυδέτου Ν1 Χ: 407457.56 Υ: 4331609.18, βάθος -15μ Θέση Ναυδέτου Ν2 Χ: 407378.80 Υ: 4331449.70, βάθος -18μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΒ Χ: 407601.43, Υ: 4331752.62, βάθος -30μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΟ Χ: 407311.77, Υ: 4331360.19, βάθος -20μ Θέση φωτοσημαντήρα ΦΠ Χ: 407302.22, Υ: 4331549.80, βάθος -50μ | ΝΑΙ |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 12 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Ο προσφέρων

(Υπογραφή & σφραγίδα της εταιρείας)

(Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα στην εταιρεία)